浙江群展精密紧固件股份有限企业

2022年度

产品碳足迹评价报告

第三方机构名称：杭州申乾裕科技有限企业

报告签发日期：2023年2月

报告主体基本情况

企业名称：浙江群展精密紧固件股份有限企业

单位性质：民营

报告年度：2022年

所属行业：紧固件制造

统一社会信用代码：91330421576537433C

法定代表人：杨荣德

企业简介：浙江群展精密紧固件有限企业成立于2011年，目前占地面积80亩，厂址位于嘉善罢干窑工业城，地处江、浙、沪核心区域，接近各级配套客户，交通十分便利。企业目标设定高端紧固件、精密部件的研发、制造和销售。特别针对汽车业、工程机械、高强度非标螺栓的专业生产。企业陆续投注三十多套全新进口设备，现有多款产品供货给福耀集团、大陆汽车、岩田、马勒、舍弗勒等多家业内知名企业，目前企业正致力于新能源汽车紧固件的研究开发，进一步拓宽市场业务。

企业陆续投注三十多套全新进口设备，现有多款产品供货给福耀集团、大陆汽车、岩田、马勒、舍弗勒等多家业内知名企业，目前企业正致力于新能源汽车紧固件的研究开发，进一步拓宽市场。

目前，群展产品设备生产能力已达到7330吨。企业获专利共46项；其中企业于2020年1月由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室授予高新技术企业。2021年12月由浙江省科学技术厅授予省高新技术企业研究开发中心；企业拥有著名商标——CWN。

在企业发展上，群展努力践行“高端紧固件、专业制造厂”的经营方针，先后通过IATF-16949:201、ISO-14001:2015。

浙江群展精密紧固件股份有限企业现设置有业务部、管理部、生技部、品保部、制造一部、技术部、制造二部、总经理室、财务室、稽核室和资讯室等。各部门密切配合，权责分明，职责到人，保障企业能高效率，高质量运行。

品质、交期、技术、成本、服务等方面，群展是精密世界一流“高端紧固件 专业制造厂”。企业成为中国第一家获得“国家品质奖”的零部件企业。企业致力打造“公园化工厂”的亲善环境、扩大绿化、植栽，并以音乐基本要素思考工厂布置, 打破生产工厂“脏污零乱”的刻板印象，打造“低碳绿能”的绿色企业。

概述

碳足迹是指一项活动(或一种服务)进行的过程中直接或间接产生的二氧化碳或其他温室气体排放量，或是产品的生命周期各阶段累积产生的二氧化碳或其他温室气体排放量用二氧化碳等价表示。

产品碳足迹是指每单位产品全生命周期(系统中前后衔接的一系列阶段，包括从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。) 内产生的温室气体排放量。

企业产品碳足迹的核算应遵循“从摇篮到坟墓”的全生命周期过程，包括：(1) 原材料的获取； (2) 能源与材料的产生；(3) 制造和使用；(4) 末期的处理以及最终处置。除此之外， 碳足迹应保证科学方法优先，同时具备相关性、完整性、一致性、准确性、透明性。

企业产品碳足迹的核算过程，在获取真实有效的数据后，还应选择科学的核算方法，目前碳足迹的核算主要有以下三种方法：

排放因子法

采用排放因子法计算时，温室气体排放量为活动数据与温室气体排放因子的乘积，见式 (1) ：

EGHG = AD×EF×GWP          (1)

式中：

EGHG  —— 温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）

AD    —— 温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定

EF     —— 温室气体排放因子，单位与活动数据的单位相匹配

GWP ——全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。

物料平衡法

使用物料平衡法计算时，根据质量守恒定律，用输入物料中 的含碳量减去输出物料中的含碳量进行平衡计算得到二氧化碳排放量，见式 (2) ：

EGHG = [∑  (MI ×CCI ) -∑  (M0 ×CC0 ) ] ×ω ×GWP …  (2)

式中：

EGHG	——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e )；

MI	——输入物料的量，单位根据具体排放源确定；

M0	——输出物料的量，单位根据具体排放源确定；

CCI——输入物料的含碳量，单位与输入物料的量的单位相匹配；

CC0——输出物料的含碳量，单位与输出物料的量的单位相匹配；

ω	——碳质量转化为温室气体质量的转换系数；

GWP ——全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。

实测法

通过安装监测仪器、设备，如：烟气排放连续监测系统，CEMS，并采用相关技术文件中要求的方法测量温室气体源排放到 大气中的温室气体排放量。

碳足迹核算过程中采用的排放因子应考虑如下因素：(1)来源明确，有公信力；  (2) 适用性；  (3) 时效性。

排放因子获取优先级如下表所示：

| 数据类型 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 排放因子实测值 或计算值 | 通过工业企业内的直接测量、能量平衡或物料 平衡等方法得到的排放因子或相关参数值 | 高 |
| 排放因子参考值 | 采用相关指南或文件中提供的排放因子 | 低 |

活动水平数据及来源说明

浙江群展精密紧固件股份有限企业的主营产品为螺栓，主要原辅材料为精线，与主要产品生产相关的主要原辅材料消耗及生产过程中能源消耗的活动水平数据如下：

活动水平数据一：原材料消耗量

表3-1    原辅材料消耗量

| 序号 | 主要原辅材料 | 2022年消耗量（t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线材 | 7800 |
| 2 | 锌块 | 17 |
| 3 | 盐酸 | 112 |

活动水平数据二：产品生产过程能源消耗量

表3-2    能源消耗量

| 序号 | 主要耗能 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力 (MWh) | 8050 |
| 2 | 天然气（万Nm3） | 1.2 |
| 3 | 柴油（吨） | 11.73 |
| 4 | 汽油（吨） | 13.47 |
| 5 | 水（吨） | 64000 |

排放因子数据及来源说明

  - 附表1  报告主体排放活动水平数据

|  | 燃料品种 | 消耗量 (万Nm3 ) | 低位发热量 (GJ/万Nm3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧* | 天然气 | 1.2 | 389.31 |
|  | 燃料品种 | 消耗量 (t ) | 低位发热量 (GJ/万Nm3 ) |
| 化石燃料燃烧* | 汽油 | 13.47 | 44.80 |
| 化石燃料燃烧* | 柴油 | 11.73 | 44.33 |

|  | 参数名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净购入电力 | 净电购入量 | 6170 | MWh |

  - 附表2  报告主体排放因子和计算系数

|  | 燃料品种 | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧* | 天然气 | 15.3×10-3 | 99 |
|  | 燃料品种 | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
| 化石燃料燃烧* | 汽油 | 18.90×10-3 | 98 |
| 化石燃料燃烧* | 柴油 | 20.20×10-3 | 98 |

|  | 参数名称 | 净购入CO2排放因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净购入电力 | 净电购入量 | 0.5703 | tCO2/MWh |

数据来源于：《水泥制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

碳足迹核算及需说明的情况

结合主要产品水泥生产的碳足迹分析，引用生命周期评价法比较合适，本报告不涉及消费终端的排放量。

前端原材料获取

对于原材料获得所需碳排放的计算，没有计算种植、原材料加工的碳足迹，仅计算从原材料供应商到企业仓库的碳排放。

企业原材料供应商到企业的距离具体见下表，运输方式以公路 和水陆运输为主。

表4.1    原辅材料运输数据统计表

| 原辅材料 | 供应商距离 (公里) | 货车运行里程数 (公里) |
| --- | --- | --- |
| 线材 | 242 | 5808 |
| 锌块 | 121 | 847 |
| 盐酸 | 57 | 855 |

根据《IPCC2006  国家温室气体清单指南》和《省级温室气体清单编制指南 (试行) 》，公路运输能耗计算公式如下：

公路(道路)交通能耗=百公里油耗*运行里程数*保有量 （4.1）根据《中国交通运输能源消耗水平测算与分析》，中型货车平均百公里油耗为27.6  (升/百公里)。

各类原辅材料货车运行里程数见上表4.1。

根据上述公式计算得到原辅材料运输能耗结果如下：

表4.2  原辅材料运输能源消耗量

| 原辅材料名称 | 柴油消耗量 (升) | 柴油消耗量 (吨) |
| --- | --- | --- |
| 线材 | 1603.01 | 1.35 |
| 锌块 | 233.77 | 0.20 |
| 盐酸 | 235.98 | 0.20 |
| 合计 | 2072.76 | 1.75 |

注：柴油密度取0.84t/m3

其中柴油排放因子为3.10tCO2/t，柴油使用带来的二氧化碳排放量为5.42t。

通过核算，前端原辅材料获取过程中二氧化碳排放总计为5.42吨。

生产过程

浙江群展精密紧固件股份有限企业在生产过程中，二氧化碳排放包含生产过程中消耗电力排放和热力排放，废水排放暂不计算。

表4.3    生产过程中能源消耗量

| 排放源类别 | CO2 排放量 (tCO2 e ) |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放 | 101.696 |
| 工业生产过程CO2排放 | 0 |
| 工业生产过程N2O排放 | 0 |
| CO2 回收利用量 | 0 |
| 净购入电力和热力消费引起的CO2排放 | 3518.751 |
| 企业温室气体排放总量 (吨CO2 当量) | 3620.447 |

通过核算，生产过程中产生二氧化碳排放为3620.447吨。

产品运输

浙江群展精密紧固件股份有限企业2022年产品运输范围为浙江省内，发车次数约为3200次，按工厂平均辐射100 公里发运半径，货车百公里油耗 为27.6  (升/百公里) 。根据上述公式计算得到产品运输柴油消耗量为88320升，折算为74.2吨。柴油排放因子为3. 10tCO2/t。

通过核算，产品运输过程中产生二氧化碳排放为229.72吨。

通过核算，产品运输过过程中二氧化碳排放总计为229.72吨。

后期处理和末期处置

根据浙江群展精密紧固件股份有限企业生产工艺，产品在使用报废后后期报废数据部分排放难以监测，本报告中未对该部分进行报告。

单位产品碳足迹

根据上文叙述，2022年度浙江群展精密紧固件股份有限企业产品碳足迹为3855.587吨二氧化碳，产品产量为8508吨。经核算，单位产品碳足迹为0.453tCO2/吨。